Типовые замечания встречающиеся при проверке

материалов инженерно-геодезических изысканий

сдаваемых в фонд

По отчету:

Не приложены документы (забывают вкладывать):

Пояснительная записка, в состав которой входит топографо-геодезическая изученность в районе работ, сведения о методике работ, сведения о проведении внутреннего технического контроля и т.д.

Выписка членства в СРО                        Лицензия на картографическую деятельность

Поверки приборов (метрология)

,

Выписка исходных данных (координаты и высоты пунктов)

Правительство Новосибирской области

Министерство строительства Новосибирской области                                                             Заявка № 44/15

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области

«Фонд пространственных данных Новосибирской области»

ГБУ НСО «Геофонд НСО»

Выписка координат и высот геодезических пунктов

| № п/п | Название или номер пункта | Тип и высота знака | Тип центра, номер марки | Класс | Система координат МСК НСО (зона 4 ) |  | Высота пункта, м Балтийская система высот 1977 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Х, м | У, м |  |

Выписку составил начальник отдела

контроля и приёмки ТГМ

.

Абрис, журнал обследования колодцев, полевая копия:

Полевая копия

Необходимость в полевой копии – схематично отображаются изменения отсутствующих элементов, таких как растительность, улично-дорожная сеть, здания, коммуникации и т.д.

Журнал обследования колодцев

Согласования инженерных коммуникаций с эксплуатирующими организациями.

По топографическому плану:

Геодезические пункты:

Отсутствие математической основы (координатная сетка) на топографическом плане

Строения, здания и их части:

Неверное отображение условных знаков: арок, переходов, навесов, перекрытий между зданиями, террасс (они между собой похожи, но показываются по-разному)

Пример:

Неверное отображение условных знаков: крыльца каменные закрытые, деревянные закрытые, входы закрытые в подземные части зданий

Пример:

Неверное отображение условных знаков крыльцо и приямник

Пример:

Частые замечания в пояснительных подписях неверно указана этажность, материал строения, назначение и адрес.

Объекты промышленные, коммунальные и сельскохозяйственного производства:

Путают условные знаки откос укрепленный и неукрепленный, а также изображают укрепленный откос без способа укрепления (материал)

Пример:

Скважина геологическая и скважина водоразборная

Пример:

Эстакады технологические / погрузочные

Пример:

Должна быть пояснительная подпись какая эстакада и её габариты (высота в характерных точках, над проездом, углах поворота, смена высоты и т.д.)

Опоры(столбы) деревянные, бетонные, металлические (разный УЗ)

Пример:

Путают молниеотвод и мачта (антенна)

Пример:

ЛЭП на застроенной и незастроенной территории (разное отображение)

Пример:

Колодцы смотровые:

путают без назначения и газопроводный, канализация и воздухопровод

Пример:

При съемке, нивелировании и обследовании колодцев необходимо придерживаться п.5.180 – п.5.183 СП 11-104-97

путают кабель низковольтный и высоковольтный

Пример:

Низкое напряжение до 0.4 кВ (380 В)

Высокое напряжение свыше 0.4 кВ (380В)

отображение подземных и наземных трубопроводов

Пример:

Наземные трубопроводы показываются сплошной линией и только в разрыве пишется назначение коммуникации

Подземные коммуникации показываются пунктирной линией 8.0-10.0 х 2.0 мм масштаба плана

- Т -  и - ТВ – разные сети

-Т- это отопление, горячая вода или отопление и горячая вода (как правило парное количество труб, прямое и обратное направление)

-ТВ- это отопление и холодная вода или отопление, горячая вода и холодная вода

(может быть нечетное количество, для холодной воды обратка не требуется)

Самая большая проблема при съемке и нанесении инженерных коммуникаций, особенно проложенных методом ГНБ. Как правило в этом методе используются полиэтиленовые трубы различного диаметра, применяемые для водопроводных и газовых сетей. В СП 317.1325800.2017 расписаны методы съемки инженерных коммуникаций это может быть как в открытом виде - исполнительная съемка, а также по закопанной коммуникации или уже существующей применяют метод прослушивания трубокабелеискателем или шурфованием.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ, ТРОПЫ

Применяется условный знак проезжих частей улиц и тротуаров для изображения дорог вне населенных пунктов

Пример: В населенном пункте

Пример: ВНЕ населенного пункта

ГИДРОГРАФИЯ

Отсутствие знака направление течения ручья или реки

Пример:

Частота подписи урез воды

Водопропускная труба -   размер штриха и габариты (УЗ 264, 323)

Размер штриха для отображения условного знака на топоплане 1.0 х 1.0 мм масштаба плана

Колонки водоразборные и гидравлические (водоналивные)

Пример:

РЕЛЬЕФ

Горизонталь основная и утолщенная (толщина линии)

При высоте сечения рельефа 0.5 м утолщенными будут горизонтали кратные 2 метра, т.е. каждая четвертая (100.0 , 102.0 , 104.0 и т.д. как правило применяется для масштаба 1:500 и 1:1000 ).

При высоте сечения рельефа 1.0 м утолщенными горизонталями будут каждая пятая (100.0 , 105.0 , 110.0 и т.д. как правило применяется для масштаба 1:1000 и 1:2000 ).

Надписи горизонталей (основание цифр пишется в сторону понижения рельефа)

Отсутствие бергштрихов

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Применяют условный знак отдельно стоящее дерево (лиственное, хвойное) в УЗ контурной съемки

Отдельно стоящее дерево

Леса естественные и саженные (расположение кружков)

Расположение кружков хаотичное

Расположение кружков в шахматном порядке

Путают высокорослые леса и поросль, а т.ж. метрические данные

Куст отдельно стоящий и группа кустов

Группа кустов рисуется без контура

Колючие кустарники без изображения « ! »

Все размеры в книге «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» указаны в ММ/МАСШТАБА плана